Курс «Сетевые технологии».  Лабораторная работа № 2

# Команды тестирования и исправления настроек сети

Цель работы: Получить представление о тестировании и восстановлении подключений и доступа к узлам в ip-сетях, маршрутах прохождения сигналов, анализа состояния портов, сбора сетевой статистики и получения другой информации.

В ip-сетях используется три типа сетевых адресов: mac-адрес, сетевой адрес и доменное имя. Они используются на разных уровнях сетевой модели для идентификации хостов.

## Задания по выполнению работы:

- Выполнить консольную команду TRACERT для любого узла сети интернет. Отобразить список всех маршрутизаторов, через которые проходят данные на пути к конечному узлу. Проанализировать показатели длительности обработки информации для каждого маршрутизатора. Изучить параметры команды TRACERT, представить листинги результатов. Что означает «Число прыжков» в листинге выполнения команды? Задать самостоятельно маршрут прохождения сигнала к узлу, проанализировать полученный результат. Ctrl-C – сброс при зависании выполнения команды. Сделать выводы.

- Выполнить консольную команду PATHPING для узла habinfo.ru , cdek.ru. Проанализировать трассировку маршрута регионально. Засечь на часах время сбора статистики, сравнить это время со временем от данной утилиты. Определить на каких промежуточных узлах произошла потеря сигнала. Проанализировать полученный результат от выполнения команды PATHPING. Ctrl-C – сброс при зависании или для прерывания выполнения команды.

- Запустить из консоли на выполнение команду GETMAC для своего компьютера. Перед этим установите командой IPCONFIG его IP адрес. Затем выполнение команду GETMAC для любых других серверов mail.ru, ya.ru, google.com или подобного.  Ctrl-C – сброс выполнения команды или для  ее прерывания. Что такое сервер (ошибка) RPC, почему появляется такая информация, причины ее вызывающие? Повторными выполнениями команды GETMAC и подбором найдите удаленный узел (в крайнем случае, в вашей ЛВС), который Вам выдаст свой MAC-адрес адаптера. Определите MAC-адрес адаптера Вашего компьютера (ноутбука) при интернет-соединения Wi-Fi. Сравните MAC-адреса контроллера Wi-Fi и Ethernet.

- Командой NSLOOKUP определите IP-адрес Вашего роутера. Почему имя Вашего сервера может быть неизвестно по результатам выполнения этой команды (UnKnown)? Выполните команду для каких-либо других доменных имен, например, mail.ru, google.ru .  Почему эти домены не привязаны к одному IP-адресу, что это означает. Повторите последние команды и сравните с предыдущими результатами для выбранного домена. Почему Вы получаете разные адреса при каждом новом вводе команды? Сделайте вывод.

- Командой NETSTAT соберите информацию об активных подключениях, открытых портах на Вашем компьютере. Какие порты связаны с работой отдельных сервисов (с обращениям браузера к сайтам)?  Предоставьте информацию о потенциальных угрозах открытых портов, связанных с ними сервисами и программами. Соберите информацию о трафике, о количестве отброшенных пакетах. Что означает одноадресные и многоадресные пакеты? Что означает полученная информация «Неизвестные протоколы»? Запустите параллельно несколько и разных сетевых программ (мессенджер, браузер (сделайте несколько преходов по разным страницам), почтовый клиент, FTP-клиент, видеопросмотр, др.). Отобразите результат выполнения команд о статистике данных по каждому используемому протоколу и по всем протоколам. Сравните результат. Отобразите список компьютеров, участвующих в подключении. Какие программные библиотеки и программы участвуют в процессе. Проанализируйте состояние с количеством запущенных Вами программ с предоставленной информацией. Запуском программы через соответствующий параметр выведите таблицу маршрутизации. Как называется Ваш сетевой контроллер? Проанализируйте письменно каждую строчку маршрутизации. Сделайте общие выводы по применению команды.

- При выполнении консольной команды NETSH отобразите доступ к изменениям и настройкам файервола, сетевой карты, DHCP сервера. Соберите список ближайших беспроводных сетей, включая имя, уровень сигнала, BSSID, представьте листинг.  Создайте программную точку доступа (Software Access Point SoftAP) на основе технология Virtual WiFi,  Без уверенности и знания последствий результатов изменений параметров оборудования не выполняйте конечные настройки конечного устройства!!

- С помощью команды NET запустить, а затем остановить сетевую службу DNS-клиент, Планировщик заданий, еще 2-3 службы. Дать ответ о предназначении данных служб. Скрыть, а затем отобразить в сетевом окружении отдельный компьютер. Создать сетевой диск в подпапке доступной сетевой папки в сети. Что означает знак $ в конце имени разделяемого ресурса на компьютере?  Как сделать папку разделяемого ресурса невидимой? Верните отображение компьютера (папки) в сетевом окружении. Получите информацию о разделяемом ресурсе с конкретным именем. Выделите (оформите) ресурсы (несколько папок) системы для сетевого доступа. Отобразить список компьютеров c записью результатов в текстовый файл. Получите список открытых по сети файлов. Добавьте имя группы и имя пользователя в локальную группу. Добавьте в группу Администраторы нового пользователя с именем testadmin.  Отправьте по сети и на отдельный компьютер сети текст сообщения «Сегодня общее собрание в 17-00!». Измените системное времени отдельного компьютера сети.  Сделайте выводы по команде.

- Изучите утилиту ROUTE.EXE и ее параметры. Приведите листинги, сделайте частные выводы. Что такое «Метрика»?

- Изучите утилиту TELNET и ее параметры. В операционных системах Windows 7, Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2, для управления службой TELNET на локальном или удаленном компьютере можно воспользоваться специальной утилитой tlntadmn, позволяющей запустить, приостановить, остановить или продолжить работу сервера TELNET, а также настроить некоторые параметры его конфигурации.  
В Windows 7 и более поздних версиях, сервер и клиент telnet при установке системы не инсталлируются. Для того, чтобы воспользоваться утилитой telnet.exe, нужно добавить ее в систему используя "Панель управления" – "Программы и компоненты" – "Включение или отключение компонентов Windows" – установить галочку на "Клиент Telnet". При необходимости, можно таким же образом установить и сервер Telnet. По команде Telnet  подключитесь к узлу Вашего роутера по порту по умолчанию или по выбранному Вами порту. Проcлушайте другие порты Что такое порт? Ctrl-Z – сброс при зависании выполнения команды. Зайдите командой на towel.blinkenlights.nl. Вы можете пообщаться или посмотреть информацию в ASCII.  Выйдите из оболочки утилиты. Сделать выводы.

- Воспользуйтесь и научитесь работать из консоли утилитами копирования, переименования, перемещения, удаления, создания папок и файлов. Какие команды используются для навигации, отображения содержимого папок и т.д.  Что такое адрес и маска файлов?

- Ответить письменно на контрольные вопросы в каждом пункте задания.

- Результаты выполнения консольных команд (окна) с текущими ответами и выводами последовательно представить в отчете по работе в виде таблицы или последовательным текстом с указанием номера задания и команды. Сделать общие выводы по полученным результатам и достигнутой цели выполнения работы. Итоговые контрольные вопросы по лабораторной работе (для сдачи работы) сформулированы в вопросах в заданиях по каждой консольной команде.

| Команда | Параметр | Окно результата выполнения команды / текущий вывод |
| --- | --- | --- |
| TRACERT | Tracert cdek.ru | Трассировка маршрута к ya.ru [87.250.250.242] 1 13 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.254 2 3 ms 1 ms 2 ms 46-138-0-1.dynamic.spd-mgts.ru [46.138.0.1] 3 4 ms 2 ms 2 ms 10.109.11.6 4 10 ms 5 ms 5 ms 10.109.11.126 5 5 ms 4 ms 3 ms mag9-cr01-be12.51.msk.mts-internet.net [212.188.1.5] 6 6 ms 3 ms 3 ms m9-cr04-be8.77.msk.mts-internet.net [212.188.54.213] 7 24 ms 4 ms 5 ms m9-cr05-ae3.77.msk.mts-internet.net [195.34.53.185] 8 4 ms 10 ms 7 ms Yandex-m9.msk.mts-internet.net [195.34.36.30] 9 7 ms 7 ms 6 ms ya.ru [87.250.250.242] Cписок маршрутизаторов прохождения сигнала … Судя по адресации 1-го узла на пути следования информации от компьютера в ЛВС – это роутер. Задержка обработки - только на посылке 1-го пакета. Длительность обработки информации для маршрутизатора 46-138-0-1.dynamic.spd-mgts.ru с 1-го до 3-го посланного пакета, соответственно равна - 3,1,2 миллисекунды… |
|  | Tracert -j cdek.ru | <><><>><><><>..<>>..<>>> «Число прыжков» в листинге выполнения команды означает …… |
|  |  | Общие выводы по результатам выполнения утилиты TRACERT. Выполнение консольной программы дает ответы на … и разрешает …. |

## Дополнительные указания к работе и расширенный теоретический материал прилагаются отдельными файлами.

## Лабораторная работа № 2 по курсу «Сетевые технологии» с дополнительными материалами доступна по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/DFwh/LVPWsKXkR