МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК (ИКН)

КАФЕДРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ (АСУ)

Курс «Сетевые технологии»

Отчёт по лабораторной работе на тему:

«ЛР-5. Подключение проводной и беспроводной локальных сетей в Cisco Packet Tracer»

Выполнил: студент группы БИВТ-24-7

Бут Иван Антонович

Проверил: КТН, СНС, доцент  Микитенко Игорь Иванович

# Цель работы

Собрать топологию проводной и беспроводной сети в Cisco Packet Tracer, подобрать правильные типы кабелей для разных соединений, проверить связность между узлами и отдельно посмотреть физическое представление сети в программе.

# Основные задачи лабораторной работы

# 1) Подключить Cloud к Router0 и к Cable Modem.

2) Подключить Router0 к Router1, серверу netacad.pka и к терминалу настройки.

3) Подключить Router1 к Switch, а Cable Modem к Wireless Router и Family PC.

4) Проверить доступность узлов с помощью ping и Web Browser.

5) Перейти в Physical Workspace и ответить на вопросы по локациям.

# Исходные данные и адресация

Адресация взята из задания. Чтобы дальше не искать ее по таблице, я сразу выписал ключевые адреса.

IP-адрес Router0 F0/0: 192.168.2.1/24

IP-адрес Router0 F0/1: 10.0.0.1/24

IP-адрес Router0 Ser0/0/0: 172.31.0.1/24

IP-адрес Router1 Ser0/0: 172.31.0.2/24

IP-адрес Router1 F1/0: 172.16.0.1/24

IP-адрес Switch F0/1: 172.16.0.2

IP-адрес сервера netacad.pka: 10.0.0.254

IP-адрес Wireless Router (LAN): 192.168.1.1

IP-адрес Family PC: 192.168.1.102

# Ход выполнения работы

## Часть 1. Подключение к облаку

Сначала через "Connections" с иконкой оранжевой молнии подключил Cloud к Router0 и к Cable Modem. Для Cloud Eth6 и Router0 F0/0 использовал кабель Copper Straight-Through. Для Cloud Coax7 и Cable Modem Port0 использовал коаксиальный кабель.

Рисунок 1 - Логическая топология после подключения устройств

Здесь все довольно прямолинейно: если кабель выбран правильно, индикаторы линков становятся зелеными, значит физический уровень работает как надо.

## Часть 2. Подключение маршрутизатора Router0

Дальше подключил Router0 к Router1, к серверу netacad.pka и к Configuration Terminal. Между Router0 и Router1 использовал Serial кабель по Ser0/0/0 и Ser0/0. Router0 к серверу подключил по F0/1 медным кросс-кабелем. Для консольного доступа использовал связку Router0 Console - RS232 на терминале.

Тут важный момент такой: консольный кабель не дает сетевого доступа, он нужен только для входа в CLI и проверки интерфейсов.

## Часть 3. Подключение оставшихся устройств

После этого подключил Router1 к Switch. Затем Cable Modem связал с Wireless Router через порт Internet. Wireless Router подключил кабелем к Family PC. Для всех этих соединений использовал Copper Straight-Through.

После подключения пришлось немного подождать, пока интерфейсы перейдут в активное состояние. Это в Packet Tracer нормально, поэтому паниковать тут не о чем.

## Часть 4. Проверка подключений

Когда физическая схема была собрана, я перешел к проверке. Здесь уже не просто "собрал кабели и пошел дальше", а именно проверил, что узлы реально доступны и адресация работает корректно.

Сначала проверил доступность сервера netacad.pka с Family PC. Смотрю в этом выводе на статистику потерь: мне важно увидеть, что потерь нет и ответы приходят стабильно.

Логи

Pinging 10.0.0.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.254: bytes=32 time=2ms TTL=126

Reply from 10.0.0.254: bytes=32 time=4ms TTL=126

Reply from 10.0.0.254: bytes=32 time=6ms TTL=126

Reply from 10.0.0.254: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.0.254:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 2ms, Maximum = 6ms, Average = 4ms

Дальше открыл страницу "http://netacad.pka" через встроенный Web Browser. Это уже отдельная проверка, потому что тут подтверждается не только ICMP, но и работа HTTP.

Рисунок 2 - Web Browser на Family PC, страница netacad.pka

Потом проверил ping с Home PC до коммутатора. Этот лог я специально оставил в двух частях, потому что именно здесь хорошо видно, почему первый запуск не всегда идеальный.

Логи

Home -> switch

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0

C:\>ping 172.16.0.2

Pinging 172.16.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=14ms TTL=252

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=21ms TTL=252

Ping statistics for 172.16.0.2:

Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 14ms, Maximum = 21ms, Average = 17ms

После первого запроса повторил ту же команду еще раз. Здесь уже видно, что сеть работает стабильно. Обычно такой эффект связан с ARP, когда устройство сначала узнает MAC-адрес адресата или шлюза, а потом ответы идут без просадок.

Логи

C:\>ping 172.16.0.2

Pinging 172.16.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=10ms TTL=252

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=11ms TTL=252

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=13ms TTL=252

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=15ms TTL=252

Ping statistics for 172.16.0.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 10ms, Maximum = 15ms, Average = 12ms

C:\>

После проверки ping зашел на Router0 через терминал и посмотрел состояние интерфейсов. Здесь мне было важно увидеть, что рабочие интерфейсы находятся в состоянии up up.

Логи

Configuration terminal -> terminal

Router0>enable

Router0#show ip interface brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

FastEthernet0/0        192.168.2.1     YES manual up                    up

FastEthernet0/1        10.0.0.1        YES manual up                    up

Serial0/0/0            172.31.0.1      YES manual up                    up

Serial0/0/1            unassigned      YES unset  administratively down down

Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down

Router0#

По итогу этой части связность подтверждена. Сервер доступен и по ping, и через браузер. Потери на первом ping до коммутатора объясняются не поломкой, а первичным ARP. А по show ip interface brief видно, что используемые интерфейсы Router0 реально работают.

## Часть 5. Изучение физической топологии

После логической схемы я перешел в Physical Workspace. Тут уже не просто значки на сером фоне, а более "физическая" картинка с локациями, стойками и кабельными каналами.

В Cloud в синей стойке видно два подключенных провода: к Router0 и к Cable Modem.

Рисунок 3 - Cloud в Physical Workspace

В Primary Network справа отображается таблица связей. По ней видно элементы локации и можно понять, какие порты соединены между собой.

Рисунок 4 - Primary Network в Physical Workspace

Рисунок 5 - Таблица связей в Primary Network

В Secondary Network к каждому устройству подключено по два оранжевых кабеля. Один кабель внутри стойки, второй уходит в кабельный канал на другую локацию. За счет этого физическая схема выглядит логично и обслуживать ее удобнее.

Рисунок 6 - Secondary Network в Physical Workspace

Домашняя сеть накрыта овальной сеткой, потому что это зона покрытия Wi-Fi. Стойки здесь нет, потому что это обычная домашняя среда, а не серверная.

Рисунок 7 - Home Network в Physical Workspace

Здесь по ощущениям как раз хорошо видно разницу между логическим и физическим представлением сети. В логическом режиме ты смотришь на связи по сути, а в физическом - уже на то, как это все разложено по месту.

# Дополнительное исследование

Для повышения оценки я выбрал исследование "Конфигурация DHCP-сервера". Идея здесь понятная и практичная: не прописывать адреса руками на каждом клиенте, а настроить автоматическую выдачу IP-адресов в домашней сети.

## Настройка DHCP и проверка

Сначала в GUI Wireless Router включил DHCP. Логика настройки простая: адрес роутера должен оставаться отдельным, поэтому его адрес 192.168.1.1, а пул выдачи начинается с 192.168.1.100. Так адрес роутера не пересекается с адресами, которые раздаются клиентам.

Рисунок 8 - Wireless Router, параметры DHCP

На Home PC выбрал режим DHCP. На скриншоте видно сообщение "DHCP request successful" и уже полученные параметры сети: адрес клиента, маску, шлюз и DNS.

Рисунок 9 - Home PC, IP Configuration после получения адреса по DHCP

Дальше проверил доступность шлюза. В этом выводе мне важно увидеть отсутствие потерь до 192.168.1.1.

Логи

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=20ms TTL=255

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=255

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=15ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 8ms, Maximum = 20ms, Average = 13ms

После этого проверил доступность сервера 10.0.0.254. Первый запуск дал один таймаут, а второй уже прошел без потерь. Я оставляю оба блока, потому что именно на них потом опираюсь в выводе.

Логи

C:\>ping 10.0.0.254

Pinging 10.0.0.254 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 10.0.0.254: bytes=32 time=10ms TTL=126

Reply from 10.0.0.254: bytes=32 time=16ms TTL=126

Reply from 10.0.0.254: bytes=32 time=11ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.0.254:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 10ms, Maximum = 16ms, Average = 12ms

Логи

C:\>ping 10.0.0.254

Pinging 10.0.0.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.254: bytes=32 time=11ms TTL=126

Reply from 10.0.0.254: bytes=32 time=9ms TTL=126

Reply from 10.0.0.254: bytes=32 time=14ms TTL=126

Reply from 10.0.0.254: bytes=32 time=11ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.0.254:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 9ms, Maximum = 14ms, Average = 11ms

По этому эксперименту вывод получился вполне четкий: DHCP работает, Home PC получает параметры сети автоматически, доступ до шлюза есть, а до сервера сеть тоже достает. Первый таймаут при обращении к серверу не выглядит как проблема самой настройки DHCP. Скорее это тот же эффект первичного ARP и обновления таблиц.

## Пояснение по логам VLAN и trunk

Это не отдельное дополнительное задание. Я оставил этот блок как пояснение, где именно в логах show видно, что искали и что нашли. Чтобы это не выглядело как простыня текста, разбил лог на несколько частей и перед каждой коротко написал, на что смотрю.

Сначала создал VLAN 10 и VLAN 20. Здесь смотрю на строки "VLAN10", "VLAN20" и статус "active".

Логи

Switch>enable

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name VLAN10

Switch(config-vlan)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name VLAN20

Switch(config-vlan)#end

Switch#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Gig1/1, Gig2/1, Gig3/1

Gig4/1, Gig5/1, Gig6/1, Gig7/1

Gig8/1, Gig9/1

10   VLAN10                           active

20   VLAN20                           active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

Switch#

Дальше перевел Fa0/1 в trunk и проверил вывод show interfaces trunk. Тут мне важны Fa0/1, 802.1Q, trunking, список активных VLAN и строка про spanning-tree forwarding state.

Логи

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#interface fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

end

Switch#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

show interfaces trunk

Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

Fa0/1       on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk

Fa0/1       1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain

Fa0/1       1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa0/1       none

Потом отдельно посмотрел состояние портов. Здесь мне уже важно увидеть, что Fa0/1 подключен, а гигабитные порты находятся в notconnect. Это как раз и объясняет, почему в spanning-tree forwarding state дальше появляется none.

Логи

Switch#show interfaces status

Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type

Fa0/1                        connected    trunk      a-full  a-100 10/100BaseTX

Gig1/1                       notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX

Gig2/1                       notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX

Gig3/1                       notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX

Gig4/1                       notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX

Gig5/1                       notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX

Gig6/1                       notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX

Gig7/1                       notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX

Gig8/1                       notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX

Gig9/1                       notconnect   1          auto    auto  10/100/1000BaseTX

Итог по этому куску такой: VLAN 10 и 20 реально созданы и активны. Fa0/1 переведен в trunk, используется 802.1Q, в домене управления активны VLAN 1,10,20. Значение "none" в строке про spanning-tree не означает ошибку. Оно появляется потому, что кроме trunk-порта нет активных access-портов с подключенными конечными устройствами, а гигабитные порты стоят в notconnect.

# Общий вывод

По итогу лабораторной работы я не просто собрал схему в Packet Tracer, а последовательно проверил, что она работает на практике. В первой части стало понятно, какие кабели нужны для разных типов соединений. Во второй и третьей частях я связал маршрутизаторы, сервер, терминал и домашний сегмент сети. В четвертой части ping и Web Browser подтвердили доступность узлов, а show ip interface brief показал рабочее состояние нужных интерфейсов. В пятой части через Physical Workspace стало проще понять, как логическая схема связана с локациями, стойками и кабельными каналами.

Дополнительное исследование с DHCP оказалось полезным именно как практическая проверка. Home PC получил параметры сети автоматически и без ручного ввода адресов. А разбор логов VLAN и trunk дал уже более техническое понимание того, как по выводам show быстро увидеть ключевые признаки корректной настройки. В итоге работа получилась не "для галочки", а с понятной картиной того, что именно было настроено, как это проверялось и по каким строкам логов это видно.